UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — UFRB CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA — CETENS BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO (EAD)

# RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 02

| Componente: | GCETENS838 — Logica para Computacao |
| --- | --- |
| Docente: | Nilmar de Souza |
| Discente: | Deivison de Lima Santana |
| Data: | 13/07/2026 |
| Atividade: | Simulacao 02 — Controle de Seguranca de Misturador Industrial |
| Link do video: | [INSERIR LINK AQUI APOS GRAVACAO] |

## 1. Tabela-Verdade

O problema descreve um misturador industrial com 4 sensores:

- Sensor A (Abastecimento): 1 se tanque estiver cheio

- Sensor B (Batedor): 1 se pas do motor estiverem girando

- Sensor C (Cobertura): 1 se tampa de protecao estiver fechada

- Sensor T (Temperatura): 1 se temperatura estiver acima do limite seguro

A valvula de descarte de emergencia (S) deve abrir (S=1) quando:

- Temperatura alta (T=1) E tanque cheio (A=1)

- OU motor ligado (B=1) E tampa aberta (C=0)

Ou seja: S = A·T + B·C̅

| Linha | A | B | C | T | A·T | B·C̅ | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Total: 7 combinacoes ativam a emergencia (S=1): linhas 5, 6, 10, 12, 13, 14 e 16.

## 2. Mapa de Karnaugh e Simplificacao

Dispondo os valores de S no mapa de Karnaugh (4 variaveis):

AB
        00  01  11  10
CT 00    0   1   1   0
   01    0   1   1   1
   11    0   0   1   1
   10    0   0   0   0

Agrupamentos:

| Grupo | Cobertura | Termo |
| --- | --- | --- |
| Laranja (CT=00 e 01; AB=01 e 11) | C=0, B=1, A e T sao indiferentes | B·C̅ |
| Azul (CT=01 e 11; AB=10 e 11) | T=1, A=1, B e C sao indiferentes | A·T |

Expressao simplificada:

S = A·T + B·C̅

A expressao ja se encontra na forma minima de Soma de Produtos (SOP), pois os dois termos nao compartilham variaveis e nao ha mais agrupamentos possiveis no mapa.

## 3. Conversao para Portas NAND (Portas Universais)

Para implementar o circuito utilizando apenas portas NAND de 2 entradas, aplicamos De Morgan:

S = A·T + B·C̅

Aplicando De Morgan:
S = ¬(¬(A·T) · ¬(B·C̅))
  = NAND( NAND(A, T), NAND(B, ¬C) )
  = NAND( NAND(A, T), NAND(B, NAND(C, C)) )

### Circuito com 4 portas NAND:

| Porta | Funcao | Entradas | Saida |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | Inversor (NOT C) | C, C | C̅ = NAND(C, C) |
| U2 | NAND A e T | A, T | ¬(A·T) |
| U3 | NAND B e C̅ | B, C̅ | ¬(B·C̅) |
| U4 | NAND final | ¬(A·T), ¬(B·C̅) | S = A·T + B·C̅ |

### Tabela de equivalencia NAND:

NOT X   = NAND(X, X)
X · Y   = NAND( NAND(X,Y), NAND(X,Y) )
X + Y   = NAND( NAND(X,X), NAND(Y,Y) )

## 4. Simulacao no CircuitVerse

Montei o circuito no CircuitVerse (circuitverse.org) com 4 entradas (A, B, C, T), 4 portas NAND de 2 entradas e um LED de saida (S). A imagem abaixo mostra o circuito montado e em funcionamento.

Circuito e validacao das 16 combinacoes

### Validacao dos 16 estados

Testei todas as 16 combinacoes possiveis das entradas. O LED acendeu (S=1) exatamente nas 7 linhas previstas na tabela-verdade, confirmando o correto funcionamento do circuito.

## 5. Conclusao

A atividade permitiu aplicar na pratica os conceitos de tabela-verdade, simplificacao booleana via Mapa de Karnaugh e conversao para portas universais NAND. A expressao final S = A·T + B·C̅, implementada com apenas 4 portas NAND, mostra como um problema real de seguranca industrial pode ser resolvido de forma eficiente com circuitos digitais. A maior dificuldade foi organizar os fios no simulador para manter a clareza visual do circuito.

## Referencias

- TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. Sistemas Digitais: Principios e Aplicacoes. 12. ed. Sao Paulo: Pearson, 2018.

- IDOETA, I. V.; CAPUANO, F. G. Elementos de Eletronica Digital. 41. ed. Sao Paulo: Erica, 2015.

Relatorio entregue em 13 de julho de 2026