# Relatório - Simulação 01 - Circuitos Lógicos com Portas NAND

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA — UFRB CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA — CETENS BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (EAD)

# RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRÁTICA — SIMULAÇÃO 01

| Componente: | GCETENS842 — Lógica Matemática Discreta |
| --- | --- |
| Docente: | Anderon Melhor Miranda |
| Discente: | Deivison de Lima Santana |
| Data: | 08/07/2026 |
| Atividade: | Simulação 01 — Projeto de Circuitos Lógicos com Portas Universais |

## 1. Tabela-Verdade

A tabela-verdade foi construída a partir das regras de funcionamento do alarme da estufa:

Regras: 1. O alarme ativa (S=1) se a temperatura estiver alta E a umidade estiver baixa (T⋅H) 2. OU se a janela estiver aberta E a temperatura estiver alta (T⋅J)

| T | H | J | S (Alarme) | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Tudo normal |
| 0 | 0 | 1 | 0 | Janela aberta, mas temperatura normal |
| 0 | 1 | 0 | 0 | Umidade baixa, mas temperatura normal |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Ambos, mas temperatura normal |
| 1 | 0 | 0 | 0 | Temperatura alta, mas umidade normal e janela fechada |
| 1 | 0 | 1 | 1 | ⚠️ Temperatura alta + janela aberta |
| 1 | 1 | 0 | 1 | ⚠️ Temperatura alta + umidade baixa |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ⚠️ Temperatura alta + ambas condições |

## 2. Expressão Lógica — Soma de Produtos

Analisando as linhas onde S=1 (linhas 6, 7 e 8):

S=T⋅H⋅J+T⋅H⋅J+T⋅H⋅J

### 2.1 Simplificação Algébrica

Aplicando a propriedade distributiva:

S=T⋅H⋅J+T⋅H⋅J+T⋅H⋅J=T⋅H⋅J+H⋅J+H⋅J=T⋅H⋅J+J+H⋅J=T⋅H⋅1+H⋅J=T⋅H+H⋅J

Pela lei de absorção: H+H⋅J=H+J

Logo:

S=T⋅H+J

Ou, expandindo novamente:

S=T⋅H+T⋅J

## 3. Conversão para Portas NAND (Portas Universais)

Para implementar o circuito exclusivamente com portas NAND de 2 entradas, utilizamos as seguintes equivalências:

- A=A NAND A

- A⋅B=A NAND B=A NAND B NAND A NAND B

- A+B=A NAND B=A NAND A NAND B NAND B

### 3.1 Aplicando De Morgan Duplo

Partindo de S=T⋅H+T⋅J:

Aplicando negação dupla (De Morgan):

S=T⋅H+T⋅J=T⋅H⋅T⋅J=T NAND H⋅T NAND J=T NAND H NAND T NAND J

### 3.2 Circuito com 3 Portas NAND

┌──────┐
T ─────┤      │
       │ NAND ├──①──┐
H ─────┤  ①   │     │
       └──────┘     │
                    ├───┐
        ┌──────┐    │   │
T ─────┤      │    │   │
       │ NAND ├──②──┘   ├──③ ─── S
J ─────┤  ②   │        │
       └──────┘        │
                  ┌─────┐
                  │NAND │
                  │  ③  │
                  └─────┘

Portas utilizadas:

| Porta | Entradas | Saída |
| --- | --- | --- |
| NAND ① | T, H | T⋅H |
| NAND ② | T, J | T⋅J |
| NAND ③ | ①, ② | T⋅H⋅T⋅J=T⋅H+T⋅J |

## 4. Simulação

O circuito foi montado no simulador Digisim Logic Lab (https://digisim.io/circuits/new) utilizando:

- 3 entradas: T, H, J (chaves/interruptores)

- 3 portas NAND de 2 entradas

- 1 saída: Alarme S (LED)

O circuito foi construído programaticamente via API do simulador com a seguinte topologia:

T ─────┬──NAND①──┬──NAND③─── S (LED)
H ─────┘         │
            ─────┘
T ─────┬──NAND②──┘
J ─────┘

### 4.1 Estado Ativo (S=1)

Configuração: T=1, H=0, J=1

Circuito NAND — Estado Ativo

Circuito NAND — Estado Ativo

Verificação: S=1 NAND 0 NAND 1 NAND 1=1 NAND 0=1 ✅

### 4.2 Estado Inativo (S=0)

Configuração: T=0, H=0, J=0

Circuito NAND — Estado Inativo

Circuito NAND — Estado Inativo

Verificação: S=0 NAND 0 NAND 0 NAND 0=1 NAND 1=0 ✅

## 5. Validação dos Resultados

A simulação foi testada para todas as 8 combinações possíveis de entrada, confirmando que o circuito implementado com portas NAND reproduz exatamente a tabela-verdade original.

| Combinação | T | H | J | S (Tabela) | S (Circuito) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✅ |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ✅ |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ✅ |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✅ |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ✅ |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ✅ |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✅ |

Resultado: Circuito validado com sucesso! ✅

Relatório gerado em 08 de julho de 2026