UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — UFRB CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA — CETENS BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO (EAD)

# RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 01

| Componente: | GCETENS838 — Logica para Computacao |
| --- | --- |
| Docente: | Nilmar de Souza |
| Discente: | Deivison de Lima Santana |
| Data: | 08/07/2026 |
| Atividade: | Simulacao 01 — Projeto de Circuitos Logicos com Portas Universais |

## 1. Tabela-Verdade

A partir das regras do problema, o alarme (S) ativa quando:

- Temperatura alta (T=1) E umidade baixa (H=1)

- OU janela aberta (J=1) E temperatura alta (T=1)

| T | H | J | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2. Expressao Logica e Simplificacao

Pegando as linhas onde S = 1 (6, 7 e 8):

S = (T · H · J) + (T · H · J) + (T · H · J)

Simplificando:

S = T · H · J + T · H · J + T · H · J

S = T · (H · J + H · J + H · J)

S = T · [H · (J + J) + H · J]

S = T · (H + H · J)

S = T · (H + J)

Resultado: S = T · (H + J)

## 3. Conversao para Portas NAND

Para usar apenas portas NAND de 2 entradas, as equivalencias sao:

- A = A NAND A

- A · B = (A NAND B) NAND (A NAND B)

- A + B = (A NAND A) NAND (B NAND B)

Aplicando na expressao S = T · H + T · J:

S = (T NAND H) NAND (T NAND J)

O circuito usa 3 portas NAND:

| Porta | Entradas | Saida |
| --- | --- | --- |
| NAND 1 | T, H | (T·H) = T + H |
| NAND 2 | T, J | (T·J) = T + J |
| NAND 3 | saida 1, saida 2 | T·H + T·J |

## 4. Simulacao no CircuitVerse

Montei o circuito no CircuitVerse com 3 entradas (T, H, J), 3 portas NAND de 2 entradas e um LED de saida (S). A imagem abaixo mostra o circuito montado no simulador com os estados ativo e inativo do alarme.

Circuito montado no CircuitVerse — prints do autor

Testei as 8 combinacoes de entrada e o LED acendeu exatamente nos casos previstos na tabela-verdade, entao o circuito esta funcionando como esperado.

Relatorio entregue em 08 de julho de 2026